### Hipoclorito de sodio como agente desinfectante

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto oxidante de rápida acción utilizado a gran escala para la desinfección de superficies, desinfección de ropa hospitalaria y desechos, descontaminar salpicaduras de sangre, desinfección de equipos y mesas de trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de olores y desinfección del agua. Los equipos o muebles metálicos tratados con cloro, tienden a oxidarse rápidamente en presencia de hipoclorito de sodio.

El hipoclorito de sodio es vendido en una solución clara de ligero color verde-amarillento y un olor característico. Como agente blanqueante de uso doméstico normalmente contiene 5-6.5% de hipoclorito de sodio (con un pH de alrededor de 11, es irritante y corrosivo a los metales). Cuando el hipoclorito se conserva en su contenedor a temperatura ambiente y sin abrirlo, puede conservarse durante 1 mes, pero cuando se ha utilizado para preparar soluciones, se recomienda su cambio diario. Entre sus muchas propiedades incluyen su amplia y rápida actividad antimicrobiana, relativa estabilidad, fácil uso y bajo costo.

El hipoclorito es letal para varios microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos efectivo contra esporas bacterianas, hongos y protozoarios. La actividad del hipoclorito se ve reducida en presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de trabajo deben ser preparadas diariamente. El cloro comercial que contiene 5-6%, que será utilizado para la desinfección de superficies, debe ser diluído 1:10 para obtener una concentración final de aproximadamente 0.5% de hipoclorito. Cuando se quiere desinfectar líquidos que pueden contener material orgánico, debe tenerse una concentración final de 1% de hipoclorito.

Gracias a su alta disponibilidad continúa siendo de alto uso en hospitales. Pueden encontrar otras características y hojas de seguridad del hipoclorito de sodio.

CONCENTRACIONES RECOMENDADAS

- Venta al público: (Blanqueador casero, presentación comercial): 5-6 % (50-60 g/l, 50,000 ppm) de cloro libre

- Para desinfección con material orgánico o derrames:  1 % (10 g/l, 10,000 ppm)

- Para desinfección general de áreas sin materia orgánica:  0.5% (5g/L; 5,000 ppm)

- Para desinfección de superficies (CORONAVIRUS):  0.2%

- Para limpieza general, desinfección de manos, desinfección de ropa: 0.05% (500 mg/L; 500 ppm) *

FÓRMULA PARA PREPARAR SOLUCIONES DESINFECTANTES

Cualquier concentración puede ser utilizada para obtener una solución de hipoclorito diluida utilizando la siguiente fórmula:  =>

Por ejemplo para preparar una solución 0.5% a partir de una 4.5% de hipoclorito de sodio se utilizarán 8 partes de agua con 1 parte de hipoclorito de sodio.

Donde "parte" puede ser utilizado para cualquier unidad de medida (litro, mililitro, galones, etc), o utilizando cualquier medidor (taza, frasco, garrafón, etc). En países de habla francesa, la cantidad de hipoclorito se expresa como "grados de cloro". Un grado de cloro = 0.3% de cloro activo.

Otra fórmula para calcular el volumen necesario para preparar el hipoclorito de sodio 0.5% a partir de una solución concentrada:

REVISAR LA ETIQUETA PARA VER LA CONCENTRACIÓN DE CLORO

https://1.bp.blogspot.com/-ZlGIj-UUmpQ/VZQjyl0ZJ7I/AAAAAAAAGLk/IehQqOBF_BI/s1600/Diapositiva1.png

| CONCEN- TRACIÓN (ppm) | USO | TIEMPO DE LAVADO y/o EXPOSICIÓN (minutos) | PRESENTACION DEL HIPOCLORITO (%) | PREPARACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VOLUMEN DE AGUA (litros) | HIPOCLORITO DE SODIO (cc.) |
| 50 | -Manos -Huevos -Frutas y verduras | 1 1 5 | 6 | 1 5 10 | 1 4 8 |
|  |  |  | 13 | 1 5 10 | 0.5 2 4 |
| 100 | -Carnes -Charolas -Vasos y biberones -Equipo y material de acero inoxidable | 1 1 | 6 | 1 5 10 | 1.5 8 16 |
|  |  |  | 13 | 1 5 10 | 1 4 8 |
| 200 | Área administrativa -Pisos -Paredes -Baños -Mesas de trabajo -Limpiones -Traperas -Pocetas | 30 | 6 | 1 5 10 | 4.5 21 42 |
|  |  |  | 13 | 1 5 10 | 2 9.5 19 |
| 500 | Servicios asistenciales -Pisos -Paredes -Baños -Vajilla | 30 | 6 | 1 5 10 | 2 42 84 |
|  |  |  | 13 | 1 5 10 | 4 19 38 |
| 5000 | Material altamente contaminado -Biológico -Patógeno | 15 10 | 6 | 1 5 10 | 85 415 830 |
|  |  |  | 13 | 1 5 10 | 38 192 380 |

RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN Y USO:

- Antes de elegir un agente desinfectante, por favor revisa su efectividad para el microorganismo que te interesa.

- Revisar la etiqueta antes de preparar el hipoclorito de sodio buscando la caducidad y la concentración de venta.

- Existen dos tipos de hipoclorito de sodio. El regular, que tiene una caducidad de 2 a 3 meses, y el "estabilizado", que tiene una caducidad de 1 a 2 años. Pero ambos se degradan rápidamente una vez preparados, por lo que no deben utilizarse después de 5 días de su preparación.

- Almacenar en un lugar fresco, seco y obscuro, ya que la luz y el calor aceleran su degradación.

- Existen varios procedimientos para la desinfección, pro ejemplo LAVADO => DESINFECCIÓN => ENJUAGUE, es decir, realizar un lavado antes de la desinfección para retirar materia orgánica, luego aplicar el desinfectante, y realizar enjuagado para eliminar el exceso de desinfectate.

- Para la desinfección de líquidos que puedan contener microorganismos, debe prepararse una solución al 2% de hipoclorito de sodio. Posteriormente, mezclar en proporción 1:1 (1 volumen de desinfectante, 1 volumen de líquido). De esta forma, al final tendrá una concentración de 1%. Dejar reposar durante 30 minutos. Por ejemplo: 200 ml de orina + 200 ml de solución de hipoclorito de sodio al 2%.

- Para desinfectar superficies o materiales de laboratorio (que no sean metálicos), que no contengan material orgánico, deberá usarse una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. Por ejemplo, para desinfectar gradillas de laboratorio de plástico, sumérjalas en la solución al 0.5% por al menos 30 minutos.